# ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

6ο χλμ Κοζάνης–Πτολ/δας

Τ.Θ. 155   Τ.Κ. 50100  Κοζάνη

Τηλ : 24610 45530-31-33 Fax: 24610 45532

email:diadyma@hol.gr

Έκθεση Αναφοράς των μειώσεων των ΑΦΘ όπως περιγράφονται στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου WASTE C CONTROL

Κοζάνη, Σεπτέμβριος -2013

## Συνοπτική περιγραφή έργου

Η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ) συμμετέχει στο έργο «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL)» που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ, μέσω της ανάπτυξης ενός εργαλείου / λογισμικού που θα αξιολογεί, παρακολουθεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές που προέρχονται από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση, το έργο θα εξετάσει διάφορες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με τις εκπομπές ΑΦΘ. Αυτό θα επιτρέψει να προσδιοριστούν διαδικασίες και πρακτικά εργαλεία στο πλαίσιο Τοπικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία θα στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ από δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και  Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Κρήτης).

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος LIFE+2009 «Environment Policy & Governance» (LIFE09 ENV/GR/000294) της Ε.Ε., και θα έχει διάρκεια 27 μήνες. Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε ~2,4 εκ. € και η χρηματοδότηση της Ε.Ε. είναι ~1 εκ. €.

## Χρονοδιάγραμμα Δράσεων

18μήνες

## Παρουσίαση short term Δράσεων

| ΔΡΑΣΗ: 1. |  |  | Επέκταση προγράμματος ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 1.1 |  |  | Προμήθεια Κάδων Ανακύκλωσης (Χαρτιού, Πλαστικού, Γυαλιού, Μετάλλων) |  |  |  |  |  |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: |  |  | - Ένταξη προμήθειας- έργου στον ετήσιο προγραμματισμό - Τεχνικοοικονομική μελέτη (έκθεση σκοπιμότητας) - Εξασφάλιση απαραίτητων πιστώσεων - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης - Έγκριση από το ΔΣ τευχών δημοπράτησης |  |  |  |  |  |
| Φάσεις υλοποίησης: |  |  | - Διενέργεια Διαγωνισμού Προμήθειας - Σύμβαση Προμήθειας - Παραλαβή Προμήθειας |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή Τεχνικά Στοιχεία Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ θα προμηθευτεί νέους κάδους ανακύκλωσης τους οποίους θα διαθέσει στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την επέκταση του προγράμματος ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: |  |  |  |  | Προμήθεια 5.000 κάδων ανακύκλωσης |  |  |  |
| Διάρκεια Δράσης |  |  |  |  | 2έτη |  |  |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Τοποθέτηση κάδων χαρτιού |  |  | Τοποθέτηση κάδων πλαστικού |  | Τοποθέτηση κάδων γυαλιού |  | Τοποθέτηση κάδων μετάλλου |
|  | Τοποθέτηση 1.200 κάδων έως το 2013 |  |  | Τοποθέτηση 1.700 κάδων έως το 2013 |  | Τοποθέτηση 1.000 κάδων έως το 2013 |  | Τοποθέτηση 1.000 κάδων έως το 2013 |
| Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2013 |  | Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2015 |  |  |  |  | Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2017 |  |
| Ανάκτηση Ανακ/σιμων 25% |  | Ανάκτηση Ανακ/σιμων 37,5% |  |  |  |  | Ανάκτηση Ανακ/σιμων 50% |  |

| ΔΡΑΣΗ: 1. |  | Επέκταση προγράμματος ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 1.2 |  | Ενημέρωση ευαισθητοποίηση πολιτών στο ΔσΠ |  |  |  |  |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: |  | - Σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων - Σύνταξη δελτίων τύπου - Οργάνωση και χρηματοδότηση σεμιναρίων πληθυσμού |  |  |  |  |
| Φάσεις υλοποίησης: |  | - Διοργάνωση σεμιναρίων - Διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων |  |  |  |  |
| Περιγραφή Τεχνικά Στοιχεία Στα πλαίσια επέκτασης του προγράμματος ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ θα αναλάβει τον σχεδιασμό, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων υλικών |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: |  | Διανομή 2.000 φυλλαδίων, Πραγματοποίηση 10επισκέψεων σε σχολεία |  |  |  |  |
| Διάρκεια Δράσης |  | 2έτη |  |  |  |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Επισκέψεις σε σχολεία |  |  |  |  | Διανομή φυλλαδίων |
|  | Πραγματοποίηση επισκέψεων σε 5 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2014 |  |  | Πραγματοποίηση επισκέψεων σε 5 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2014 |  | Διανομή 2.000 φυλλαδίων σε μαθητές εώς το 2014 |
| Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2013* |  |  | Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2015* |  | Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2017* |  |
| Ανάκτηση Ανακ/σιμων 25% |  |  | Ανάκτηση Ανακ/σιμων 37,5% |  | Ανάκτηση Ανακ/σιμων 50% |  |

* Συνεργατικά με την ενέργεια προμήθεια κάδων ανακύκλωσης - οχημάτων συλλογής

| ΔΡΑΣΗ: 1. |  | Επέκταση προγράμματος ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 1.3 |  | Προμήθεια οχημάτων συλλογής |  |  |  |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: |  | - Ένταξη προμήθειας- έργου στον ετήσιο προγραμματισμό - Τεχνικοοικονομική μελέτη (έκθεση σκοπιμότητας) - Εξασφάλιση απαραίτητων πιστώσεων - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης - Έγκριση από το ΔΣ τευχών δημοπράτησης |  |  |  |
| Φάσεις υλοποίησης: |  | - Διενέργεια Διαγωνισμού Προμήθειας - Σύμβαση Προμήθειας - Παραλαβή Προμήθειας |  |  |  |
| Περιγραφή Τεχνικά Στοιχεία: Τα απορριμματοφόρα νέας τεχνολογίας έχουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων. Στόχος της παρέμβασης είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παράλληλα η βελτίωση της ποιότητας του αέρα. |  |  |  |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: |  |  | Προμήθεια 20 απορριμματοφόρα ηλικίας τεχνολογίας pre‐ EURO |  |  |
| Διάρκεια Δράσης |  |  | 2έτη |  |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Αγορά 10 ημιφορτηγών έως το 2013 |  |  | Αγορά 10 απορριμματοφόρων τύπου πρέσας έως το 2013 |  |
| Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2013* |  |  | Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2015* |  | Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2017* |
| Ανάκτηση Ανακ/σιμων 25% |  |  | Ανάκτηση Ανακ/σιμων 37,5% |  | Ανάκτηση Ανακ/σιμων 50% |

* Συνεργατικά με την ενέργεια προμήθεια κάδων ανακύκλωσης – ενημέρωση ευαισθητοποίηση πολιτών

| ΔΡΑΣΗ: 2. |  | Παρεμβάσεις στη Μεταφόρτωση των Απορριμμάτων |
| --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 2.1 |  | Εκσυγχρονισμός συστήματος πρέσας |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: |  | - Αιτιολογική Έκθεση περί εκσυγχρονισμού πρέσας - Σχεδιασμός έργου - Διαδικασίες Προμήθειας (σύμφωνα κάθε φορά με το μέγεθος και το είδος του έργου) |
| Φάσεις υλοποίησης: |  | - Έρευνα αγοράς - Σύμβαση Υπηρεσίας - Παραλαβή Υπηρεσίας - Στατιστική Επεξεργασία αποτελεσμάτων (προμήθεια Η/Υ) |
| Περιγραφή ‐ Τεχνικά Στοιχεία: Βελτιστοποίηση του συστήματος πρεσαρίσματος των απορριμμάτων της ΤΜΔΑ με σκοπό την αύξηση του λόγου συμπίεσης ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα απορριμματοφόρα από ένα ρυμουλκό μεταφόρτωσης. |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: | Εκσυγχρονισμού εξοπλισμού συμπίεσης |  |
| Διάρκεια Δράσης | 1έτος |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Εκσυχρονισμός συστήματος συμπίεσης και εφαρμογή στο ΣΜΑ Κοζάνης έως το 2012 |  |
| Αναμενόμενα αποτελέσματα | Μείωση δρομολογίων προς τον ΧΥΤΑ τουλάχιστον κατά 2% από το 2012, (με έτος βάσης τα 2011) και σταθεροποίηση αυτών τα επόμενα έτη |  |

| ΔΡΑΣΗ: 2. |  | Παρεμβάσεις στη Μεταφόρτωση των Απορριμμάτων |
| --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 2.2 |  | Προμήθεια νέων συρμών μεταφόρτωσης |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: |  | - Ένταξη προμήθειας- έργου στον ετήσιο προγραμματισμό - Τεχνικοοικονομική μελέτη (έκθεση σκοπιμότητας) - Εξασφάλιση απαραίτητων πιστώσεων - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης - Έγκριση από το ΔΣ τευχών δημοπράτησης |
| Φάσεις υλοποίησης: |  | - Διενέργεια Διαγωνισμού Προμήθειας - Σύμβαση Προμήθειας - Παραλαβή Προμήθειας |
| Περιγραφή ‐ Τεχνικά Στοιχεία: Οι συρμοί μεταφόρτωσης νέας τεχνολογίας έχουν μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα. |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: | Προμήθεια 14 συρμών Μεταφόρτωσης |  |
| Διάρκεια Δράσης | 2έτος |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Αγορά 14 συρμών μεταφόρτωσης έως το 2013 |  |
| Αναμενόμενα αποτελέσματα | Σταδιακή αντικατάσταση παλαιών συρμών από το 2013, έτσι ώστε να μειωθούν οι αέριοι ρύποι που εκλύονται κατά την μεταφορά των απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ κατά 50% (με έτος βάσης τα 2011) και σταθεροποίηση αυτών τα επόμενα έτη |  |

| ΔΡΑΣΗ: 2. |  | Παρεμβάσεις στη Μεταφόρτωση των Απορριμμάτων |
| --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 2.3 |  | Εκπαίδευση – κατάρτιση Οδηγών |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: |  | - Έρευνα αγοράς για πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης οδηγών |
| Φάσεις υλοποίησης: |  | - Συγκέντρωση προσφορών - Σύναψη συμφωνητικού - Εκπαίδευση - Στατιστική Επεξεργασία αποτελεσμάτων (προμήθεια Η/Υ) |
| Περιγραφή ‐ Τεχνικά Στοιχεία: Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της οδήγησης των οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων η τεχνική της οικολογικής οδήγησης μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμων. |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: | Εκπαίδευση οδηγών |  |
| Διάρκεια Δράσης | 1έτος |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Εκπαίδευση οδηγών συρμών μεταφόρτωσης |  |
| Αναμενόμενα αποτελέσματα | Μείωση δρομολογίων στην κατανάλωση καυσίμων τον συρμών μεταφόρτωσης κατά 5% από το 2013, (με έτος βάσης τα 2011) και σταθεροποίηση αυτών τα επόμενα έτη |  |

| ΔΡΑΣΗ: 3 | Έλεγχος εκπομπών ΧΥΤΑ |  |
| --- | --- | --- |
| Ενέργεια: 3.1 | Προμήθεια Βιόφιλτρων |  |
| Προπαρασκευαστικές δράσεις: | - Αιτιολογική Έκθεση περί τοποθέτησης βιοφίλτρων - Σχεδιασμός έργου - Διαδικασίες Προμήθειας (σύμφωνα κάθε φορά με το μέγεθος και το είδος του έργου) |  |
| Φάσεις υλοποίησης: | - Έρευνα αγοράς - Σύμβαση Υπηρεσίας - Κατασκευή –τοποθέτηση - Μετρήσεις ΑΦΘ - Στατιστική Επεξεργασία (προμήθεια Η/Υ) |  |
| Περιγραφή Τεχνικά Στοιχεία: Το CH4 είναι αέριο του θερμοκηπίου με ικανότητα απορρόφησης στην υπέρυθρη ακτινοβολία είκοσι μια φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του CO2 .Σημαντική ποσότητα CH4 και CO2 παράγεται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων οι οποίοι συνεισφέρουν κατά 12% παγκοσμίως στη παραγωγή ανθρωπογενούς CH4.Η χρήση βιόφιλτρων αποτελεί δυναμική δράση ελέγχου της εκπομπής CH4 και CO2 από τους χώρους αυτούς. Η απόδοση των βιοφίλτρων κυμαίνεται από 50 έως 80 % στην απομάκρυνση των βασικών αερίων ρύπων. Η οξείδωση του μεθανίου λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια των μεθανοτροφικών βακτηριδίων. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι CO2 , H20, και βιομάζα. Επίσης, σημαντικό ποσοστό των οργανικών πτητικών ενώσεων (V.O.C) και οσμηρών οργανικών ενώσεων καταναλώνεται από τα βακτηρίδια διότι είναι βιοδιασπάσιμες. Σαν πηγή μεθανοτροφικών βακτηριδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εδαφικό υλικό και κυρίως το κομποστοποιημένο μίγμα αφυδατωμένης ιλύος το οποίο προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και απόδοση των βιοφίλτρων είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και το PH. Το εδαφικό υλικό που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των απορριμμάτων περιέχει μεθανοτροφικά βακτηρίδια τα οποία μπορούν να απομακρύνουν έως και το 50% του παραγόμενου CH4. |  |  |
| Δείκτης υλοποίησης: | Προμήθεια 20 φίλτρων |  |
| Διάρκεια Δράσης | 2έτη |  |
| Στόχος Διείσδυσης | Προμήθεια 10 βιόφιλτρων το 1ο εξάμηνο του 2012 | Προμήθεια 10 βιόφιλτρων το 1ο εξάμηνο του 2013 |
| Αναμενόμενα Αποτελέσματα | Μείωση εκπομπών CH4 κατά 50-80% στην έξοδο των φρεατίων που έχουν εγκατασταθεί βιόφιλτρα και 25-40% στις συνολικές εκπομπές του ΧΥΤΑ (από το 2013) |  |

## Αποτελέσματα Δράσεων

## Δράση 1.

Σύμφωνα με την ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και τις ποσότητες των απορριμμάτων (26.209,22tn) την χρονική περίοδο 6-8/2013 οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων που παρήχθησαν στην πηγή είναι: 5.241,84th Χαρτί, 3.774,13th Πλαστικό, 524,18th Γυαλί και 576,60th Μέταλλα.

Από αυτές ανακυκλώθηκαν τα εξής υλικά: Χαρτί 845,42th ,Πλαστικό 117,04th, Γυαλί 6,66th και Μέταλλα 77,59th. Το ίδιο χρονικό διάστημα το έτος αναφοράς είχαν παραχθεί 30.125,5tn απορρίμματα (13% περισσότερα από το αντίστοιχο διάστημα 2013) και ανακυκλωθεί 1.039.52th Χαρτί, 56,59th Πλαστικό, 1,04th Γυαλί και 50,98th Μέταλλα.

Επομένως είχαμε αναλογική αύξηση της τάξης του 2% άρα δεν κατέληξαν στον ΧΥΤΑ λόγω της εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Δράσης επιπλέον 244,22th Χαρτί, 90,47th Πλαστικό, 7,01th Γυαλί και 55,22th Μέταλλα με αποτέλεσμα να αποτραπούν εκπομπές CO2 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

|  | Ποσότητες υλικών (Kg) ανά 1.000kg ΑΣΑ | Επιπλέον Ανάκτηση υλικών (kg) ανά 1.000kg ΑΣΑ μετά την εφαρμογή του LAP | Αποτροπή εκπομπής CO2 –eq ανά 1.000Kg υλικού (kg CO2-eq) | Αποτροπή εκπομπής CO2 –eq (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χαρτί | 200 | 9,32 | 2.500-600 | 14.442,85 |
| Πλαστικό | 144 | 3,45 | 1.000 | 3.451,85 |
| Γυαλί | 20 | 2,11 | 500 | 1.053,61 |
| Μέταλλα | 22 | 0,27 | 6.000 | 1.604,61 |

## Δράση 2.

Ενέργεια 2.1 Εκσυγχρονισμός πρέσας ΣΜΑ Κοζάνης. Με τον εκσυγχρονισμό της πρέσας στον ΣΜΑ Κοζάνης καταφέραμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη συμπίεση απορριμμάτων στα ημιρυμουλκούμενα μεταφόρτωσης με αποτέλεσμα να μειωθούν τα δρομολόγια των συρμών προς τον ΧΥΤΑ. Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις μετρήσεις για την περίοδο Ιούνιος 2012 εώς Αύγουστος 2013 είχαμε τις εξής αυξήσεις αναχωρήσεις στον ΣΜΑ.

| ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ιουν-12 | Ιουλ-12 | Αυγ-12 | Σεπ-12 | Οκτ-12 | Νοε-12 | Δεκ-12 | Ιαν-13 | Φεβ-13 | Μαρ-13 | Απρ-13 | Μαϊ-13 | Ιουν-13 | Ιουλ-13 | Αυγ-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητες απορριμμάτων (tn) | 2.157,10 | 2.227,41 | 2.217,65 | 2.182,62 | 2.227,77 | 1.882,45 | 2.015,57 | 1.811,52 | 1.603,15 | 1.864,55 | 2.256,55 | 2.085,02 | 1.890,72 | 2.185,82 | 2.024,45 |
| Δρομολόγια Απορριμματοφόρων | 546 | 558 | 546 | 539 | 576 | 475 | 521 | 518 | 462 | 512 | 570 | 546 | 510 | 553 | 541 |
| Δρομολόγια οχημάτων μεταφόρτωσης | 111 | 112 | 111 | 118 | 103 | 88 | 95 | 85 | 74 | 88 | 106 | 98 | 88 | 103 | 95 |
| Μέσος όρος βάρους οχήματος μεταφόρτωσης (tn) | 19,43 | 19,89 | 19,98 | 18,5 | 21,63 | 21,39 | 21,22 | 21,31 | 21,66 | 21,19 | 21,29 | 21,28 | 21,49 | 21,22 | 21,31 |
| Δρομ. Απορ./Δρομ.οχημ. Μεταφ. | 4,92 | 4,98 | 4,92 | 4,57 | 5,59 | 5,4 | 5,48 | 6,09 | 6,24 | 5,82 | 5,38 | 5,57 | 5,8 | 5,37 | 5,69 |

| ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | Ιουν-11 | Ιουλ-11 | Αυγ-11 | Σεπ-11 | Οκτ-11 | Νοε-11 | Δεκ-11 | Ιαν-11 | Φεβ-11 | Μαρ-11 | Απρ-11 | Μαϊ-11 | Ιουν-11 | Ιουλ-11 | Αυγ-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητες απορριμμάτων (tn) | 2.337,51 | 2.359,75 | 2.457,87 | 2.337,28 | 2.178,11 | 2.019,00 | 1.967,26 | 2.049,71 | 1.881,95 | 2.249,59 | 2.344,60 | 2.334,53 | 2.337,51 | 2.359,75 | 2.457,87 |
| Δρομολόγια Απορριμματοφόρων | 638 | 642 | 645 | 624 | 603 | 606 | 590 | 602 | 569 | 640 | 626 | 620 | 638 | 642 | 645 |
| Δρομολόγια οχημάτων μεταφόρτωσης | 126 | 125 | 129 | 125 | 104 | 96 | 94 | 98 | 90 | 107 | 112 | 111 | 126 | 125 | 129 |
| Μέσος όρος βάρους οχήματος μεταφόρτωσης (tn) | 18,55 | 18,88 | 19,05 | 18,7 | 20,94 | 21,03 | 20,93 | 20,92 | 20,91 | 21,02 | 20,93 | 21,03 | 18,55 | 18,88 | 19,05 |
| Δρομ. Απορ./Δρομ.οχημ. Μεταφ. | 5,06 | 5,14 | 5 | 4,99 | 5,8 | 6,31 | 6,28 | 6,14 | 6,32 | 5,98 | 5,59 | 5,59 | 5,06 | 5,14 | 5 |

Συγκρίνοντας τα στοιχεία με τα αντίστοιχα του έτους αναφοράς 2011 (τα οποία παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα) προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

Με την αύξηση του μέσου όρου του βάρους του οχήματος μεταφόρτωσης από 19,95th σε 20,86th  και λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες κινήσεις συρμών (περίπου 98) εξοικονομούμε 4 δρομολόγια μηνιαίως που ισούνται με 200χλμ ανά μήνα (απόσταση ΣΜΑ –ΧΥΤΑ 25χλμ).

Επομένως για την περίοδο αναφοράς έχουμε εξοικονομήσει 2.600χλμ που ισούνται με 1.260lt καυσίμων. Με την μετατροπή του όγκου των καυσίμων σε ενέργεια (Μwh) καθώς και την μετατροπή του σε εκπομπές tCO2 έχουμε μείωση της τάξης του 3,31tn.

Ενέργεια 2.2. προμήθεια νέων συρμών. Με την ενέργεια αυτή αντικαταστούμε τους παλαιούς συρμούς τεχνολογίας euro3 Με νέους τεχνολογίας euro5. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρ κωδικοποίησης τα οχήματα τεχνολογίας euro5 μειώνουν τις εκπομπές τους κατά περίπου 50%. Ειδικότερα έχουμε:

| Standard | CO (g/kWh) | NOx (g/kWh) | HC (g/kWh) | PM (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro III | 2.1 | 5.0 | 0.66 | 0.1 |
| Euro V | 1.5 | 2.0 | 0.46 | 0.02 |

Άρα αντικαθιστώντας 14 συρμούς οι οποίοι διένυαν κατά μέσο όρο 1.800χλμ μηνιαίως έχουμε:

| Standard | CO (g/kWh) | NOx (g/kWh) | HC (g/kWh) | PM (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro III | 532.140 | 1.267.000 | 167.244 | 25.340 |
| Euro V | 380.100 | 506.800 | 116.564 | 5.068 |
| Μείωση | 152.040 | 760.200 | 50.680 | 20.272 |

Ενώ όσον αφορά την εκπομπή CO2, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, έχουμε μείωση από 169g/km (euro3) σε 140g/km (euro5). Επομένως λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση των συρμών έχουμε συνολική μείωση 52,2kg CO2 για την περίοδο που εξετάστηκε.

Ενέργεια 2.3 εκπαίδευση οδηγών σε θέματα οικολογικής οδήγηση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μετά την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των οδηγών πετύχαμε μείωση στην κατανάλωση καυσίμου της τάξης του 6%. Αναλυτικά το 2011 του αντίστοιχους μήνες είχαμε κατανάλωση καυσίμου ΜΟ 0,49Lt/km ενώ το 2013 0,46lt/km.

## Δράση 3.

Σύμφωνα με το μοντέλο LANDGEM (Landfill Gas Emission Model) από τον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο αναφοράς χωρίς την χρήση των βιόφιλτρων θα εκλύονταν  10.243,51Mg CO2 το 2012 και 11.673,13 Mg CO2 το 2013 καθώς και 3.733,75 Mg CH4 το 2012 και 4.254,85Mg το 2013. Με την χρήση των βιοφίλτρων σύμφωνα με τις μετρήσεις καταφέραμε να δεσμεύσουμε κατά μέσο όρο το 82% των ΑΦΘ επομένως έχουμε μείωση αυτών κατά 8.259,34Mg και 9.671,19 Mg CO2 το 2012 και το 2013 και 2.994,47Mg και 3.572,79Mg CH4. Επειδή όμως η περίοδος αναφοράς μας είναι από τον 3-2012 εώς τον 8-2013 έχουμε την εξής μείωση 6.194,50th και 6.447,46th CO2 για το 2012 και το 2013 αντίστοιχα καθώς και 56.146,34tn 2012 59.546,66tn  CO2 eq για τους αντίστοιχους μήνες του 2012 και 2013 από τις εκπομπές CH4 επομένως συνολικά για τους μήνες εφαρμογής του LAP έχουμε μείωση εκπομπών ΑΦΘ εκφρασμένο σε CO2 eq της τάξης του 128.334,97th.

## Αποτελέσματα

ΔΡΑΣΗ 1.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 2013 -> Ανάκτηση Ανακ/σιμων 25%

Τελικά Αποτελέσματα ->Ανάκτηση Ανακυκλώσιμων 12%

Δεν επιτεύχθηκε ο στόχος για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών το 2013 σε ποσοστό 25%. Αυτό μπορεί να αποδοθεί τόσο στην μεγάλη καθυστέρηση στην τοποθέτηση των κάδων καθώς επίσης και στην μη ολοκλήρωση των δράσεων ενημέρωσης. Άλλωστε το μικρό χρονικό διάστημα των μετρήσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή αποτελεσμάτων.

ΔΡΑΣΗ 2

Ενέργεια 2.1

Αναμενόμενα αποτελέσματα ->	Μείωση δρομολογίων προς τον ΧΥΤΑ τουλάχιστον κατά 2% από το 2012, (με έτος βάσης τα 2011) και σταθεροποίηση αυτών τα επόμενα έτη.

Τελικά αποτελέσματα -> Μείωση Δρομολογίων προς τον ΧΥΤΑ το 2012 και 2013 κατά 4%.

Ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως.

Ενέργεια 2.2

Αναμενόμενα αποτελέσματα ->	Σταδιακή αντικατάσταση παλαιών συρμών από το 2013, έτσι ώστε να μειωθούν οι αέριοι ρύποι  που εκλύονται κατά την μεταφορά των απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ κατά 50% (με έτος βάσης τα 2011) και σταθεροποίηση αυτών τα επόμενα έτη

Τελικά αποτελέσματα -> Αντικατάσταση 14 παλαιών συρμών τύπου euro3 από νέους τύπου euro5. Με την αντικατάσταση αυτή μειώνουμε κατά 50% τα καυσαέρια και 17,16% τις εκπομπές CO2.

Ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως.

Ενέργεια 2.3

Αναμενόμενα Αποτελέσματα -> Μείωση δρομολογίων στην κατανάλωση καυσίμων τον συρμών μεταφόρτωσης κατά 5% από το 2013, (με έτος βάσης τα 2011) και σταθεροποίηση αυτών τα επόμενα έτη

Τελικά Αποτελέσματα -> Μείωση κατανάλωση καυσίμων στα  επιλεγμένα δρομολόγια κατά 6%

Ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως.

ΔΡΑΣΗ 3.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα -> Μείωση εκπομπών CH4 κατά 50-80% στην έξοδο των φρεατίων που έχουν εγκατασταθεί βιόφιλτρα και 25-40% στις συνολικές εκπομπές του ΧΥΤΑ (από το 2013)

Τελικά Αποτελέσματα -> Τοποθετήθηκαν 20 βιόφιλτρα τα οποία καλύπτουν το σύνολο του α και β κυττάρου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην είσοδο και έξοδο των βιόφιλτρων αλλά και στις εκτιμήσεις παραγωγής ΑΦΘ του ΧΥΤΑ πετύχαμε μείωση της τάξης του 81% και 83% για το 2012 και 2013 αντίστοιχα εκπομπών CO2 και 80% 84% για το 2012 2013 για τις εκπομπές CH4.

Ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως.

## Προβλήματα

Δεν προέκυψαν ουσιώδη προβλήματα

## Μέτρα που ελήφθησαν ή προβλέπεται να ληφθούν για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων

Δεν έχει εφαρμογή

## Προβλέψεις σχετικές με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών

Δεν αναμένονται αποκλείσεις.

Συντάχθηκε:

Γρηγορόπουλος Αντώνης